ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

МОСКОВСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ИНСТИТУТ

(НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)

ОТЧЕТ

О ВЫПОЛНЕНИИ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ

«ДИНАМИКА СИСТЕМЫ»

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ОСНОВЫ КОМПЬЮТЕРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ДИНАМИЧЕСКИХ СИСТЕМ»

ВАРИАНТ ЗАДАНИЯ №3

Выполнил(а) студент группы М8О-201Б-23

Бакач Анна Андреевна________________________

подпись, дата

Проверил и принял

Ст. преп. каф. 802 Волков Е.В.________________________

подпись, дата

с оценкой _____________________________

Москва, 2024

Вариант №3

Задание:

Проинтегрировать систему дифференциальных уравнений движения системы с двумя степенями свободы с помощью средств Python. Построить анимацию движения системы, а также графики законов движения системы и указанных в задании реакций для разных случаев системы.

Законы движения системы

Сила давления тележки на плоскость

Сила давления груза на тележку

Рисунок получившейся анимации движения:

Код программы:

import matplotlib.pyplot as plt

from matplotlib.patches import Circle, Polygon

from matplotlib.animation import FuncAnimation

from scipy.integrate import solve_ivp

import numpy as np

def create_wheels(axis1X, axis2X):

w = []

for i in [axis1X, axis2X]:

wheel_front = Circle((0, 2), radius=0.8, fill=False, edgecolor='black')

wheel_back = Circle((0 + 0.05, 2), radius=0.8, fill=False, edgecolor='black')

grf.add_patch(wheel_front)

grf.add_patch(wheel_back)

w += [wheel_front, wheel_back]

return w

def create_axis(x, y):

mesh = [(x - 1, y), (x + 1, y), (x, y - 2)]

axis = Polygon(mesh, closed=True, fill=False, edgecolor='green')

grf.add_patch(axis)

return [mesh, axis]

m1, m2, m3, m4 = 10, 5, 0.01, 1

g = 9.81

alpha = np.radians(15)

F0, omega = 3, 0.5

speed_multiplier = 3.5

theta = np.arctan2(-3, 4)

def system(t, y):

x, dx, s, ds = y

F = F0 * np.sin(omega * t)

A11 = m1 + m2 + m3 + 6 * m4

A12 = -(m2 + m3 * np.cos(alpha))

A21 = -(m2 + m3 * np.cos(alpha))

A22 = m3 + (3 / 2) * m2

b1 = F

b2 = -m3 * g * np.sin(alpha)

M = np.array([[A11, A12], [A21, A22]])

B = np.array([b1, b2])

ddx, dds = np.linalg.solve(M, B)

return [dx, ddx, ds, dds]

t_span = [0, 20]

y0 = [0, -0.01, -0.3, 0]

t_eval = np.linspace(t_span[0], t_span[1], 500)

solution = solve_ivp(system, t_span, y0, t_eval=t_eval)

x_vals, s_vals = solution.y[0] * 0.5, solution.y[2] * 0.5

# Извлечение решений

x_sol = solution.y[0]

dx_sol = solution.y[1]

s_sol = solution.y[2]

ds_sol = solution.y[3]

ddx_sol = np.zeros_like(t_eval)

dds_sol = np.zeros_like(t_eval)

for i in range(len(t_eval)):

[_, ddx_sol[i], _, dds_sol[i]] = system(t_eval[i], [x_sol[i], dx_sol[i], s_sol[i], ds_sol[i]])

# Вычисление реакций N(t) и N1(t)

N1_vals = m3 * (g * np.cos(alpha) - ddx_sol * np.sin(alpha))

N_vals = (m1 + m2 + m3 + 4 * m4) * g - m3 * dds_sol * np.sin(alpha)

# Масштабируем s, как в анимации

s_disp = s_sol * speed_multiplier

# Создаем фигуру для анимации и фигуру для графиков

fgr, grf = plt.subplots()

fgr2, grf2 = plt.subplots(4, 2, figsize=(12, 16))  # Обновлено до 4x2

def draw_plot(row, col, t, f, lbl, color):

plot = grf2[row, col]

plot.plot(t, f, label=lbl, color=color)

plot.set_ylabel(lbl)

plot.set_xlabel('t')

plot.grid(True)

draw_plot(0, 0, t_eval, x_sol, 'x', 'purple')

draw_plot(0, 1, t_eval, s_sol, 's', 'cyan')

draw_plot(1, 0, t_eval, dx_sol, 'x\'', 'blue')

draw_plot(1, 1, t_eval, ds_sol, 's\'', 'orange')

draw_plot(2, 0, t_eval, ddx_sol, 'x"', 'magenta')

draw_plot(2, 1, t_eval, dds_sol, 's"', 'green')

draw_plot(3, 0, t_eval, N_vals, 'N', 'brown')

draw_plot(3, 1, t_eval, N1_vals, 'N1', 'red')

# Добавление легенд

[[j.legend() for j in i] for i in grf2]

[wheel1, wheel2, wheel3, wheel4] = create_wheels(0, 5)

plane_mesh = [(-100, 1.2), (100, 1.2)]

plane = Polygon(plane_mesh, closed=False, fill=False, edgecolor='black')

grf.add_patch(plane)

[axis1_mesh, axis1] = create_axis(0, 4)

[axis2_mesh, axis2] = create_axis(5, 4)

pillar_mesh = [(2.6, 8.4), (2.4, 8), (2.8, 8)]

pillar = Polygon(pillar_mesh, closed=True, fill=False, edgecolor='yellow')

grf.add_patch(pillar)

body_mesh = [(-3, 4), (-3, 8), (3, 8), (7, 5), (7, 4)]

body = Polygon(body_mesh, closed=True, fill=False, edgecolor='green')

grf.add_patch(body)

little_circle = Circle((2.6, 8.6), radius=0.4, fill=False, edgecolor='blue')

big_circle = Circle((-1, 8.8), radius=0.8, fill=False, edgecolor='red')

grf.add_patch(little_circle)

grf.add_patch(big_circle)

cylinder = Polygon([(0, 0), (0.6, 0), (0.6, 0.4), (0, 0.4)], closed=True, fill=False, edgecolor='#E1592F')

grf.add_patch(cylinder)

[line1] = grf.plot([0, 0], [0, 0], color='black')

[line2] = grf.plot([0, 0], [0, 0], color='black')

direction_vector = np.array([-4, 3]) / 5

info_text = grf.text(0.95, 0.95, '', transform=grf.transAxes, ha='right', va='top', fontsize=10)

def rotate_cylinder(base_center, width, height, theta):

local_mesh = np.array([

[-width / 2, 0],

[width / 2, 0],

[width / 2, height],

[-width / 2, height]

])

rotation_matrix = np.array([

[np.cos(theta), -np.sin(theta)],

[np.sin(theta), np.cos(theta)]

])

rotated_mesh = local_mesh @ rotation_matrix.T + base_center

return rotated_mesh

def move_cart(dx, ds):

wheel1.center = (dx, 2)

wheel2.center = (dx + 5, 2)

wheel3.center = (dx + 0.1, 2)

wheel4.center = (dx + 0.1 + 5, 2)

body_xy = np.array(body_mesh) + [dx, 0]

body.set_xy(body_xy)

axis1_xy = np.array(axis1_mesh) + [dx, 0]

axis1.set_xy(axis1_xy)

axis2_xy = np.array(axis2_mesh) + [dx, 0]

axis2.set_xy(axis2_xy)

pillar_xy = np.array(pillar_mesh) + [dx, 0]

pillar.set_xy(pillar_xy)

little_circle.center = (2.6 + dx, 8.4)

def update_rope(cylinder_mesh):

cylinder_center = cylinder_mesh.mean(axis=0)

line1.set_xdata([little_circle.center[0], big_circle.center[0]])

line1.set_ydata([little_circle.center[1] + 0.4, big_circle.center[1]])

line2.set_xdata([little_circle.center[0], cylinder_center[0]])

line2.set_ydata([little_circle.center[1] + 0.4, cylinder_center[1]])

def show_info(t, x, dx, ddx, s, ds, dds):

text = f"t={t:.2f}\n"

text += f"x={x:.2f}, dx={dx:.2f}, ddx={ddx:.2f}\n"

text += f"s={s:.2f}, ds={ds:.2f}, dds={dds:.2f}"

info_text.set_text(text)

def anim(i):

dx = x_vals[i]

ds = s_vals[i]

t = t_eval[i]

_, ddx, _, dds = system(t, [x_sol[i], dx_sol[i], s_sol[i], ds_sol[i]])

move_cart(dx, ds)

horizontal_offset =  -s_vals[i]

big_circle.center = (-0.8 + dx + horizontal_offset, 8.8)

rect_base_center = np.array([3 + dx, 8]) + (ds - 3) * direction_vector

cylinder_mesh_transformed = rotate_cylinder(rect_base_center, 1.2, 0.6, theta)

cylinder.set_xy(cylinder_mesh_transformed)

update_rope(cylinder_mesh_transformed)

show_info(t, x_sol[i], dx_sol[i], ddx, s_sol[i], ds_sol[i], dds)

return wheel1, wheel2, body, axis1, axis2, pillar, little_circle, big_circle, cylinder

grf.set_xlim(-5, 10)

grf.set_ylim(0, 10)

grf.set_aspect('equal')

ani = FuncAnimation(fgr, anim, frames=500, interval=50)

plt.show()

Вывод:

В ходе выполнения работы приобретены навыки работы с matplotlib, scipy, sympy. Программа основывается на реальных законах движения, что позволяет визуализировать поведение системы в реальной жизни.